Szabályozástechnikai alapok

A szabályozás célja:

Δxs=xsA−xs eltérés

xm=xmΔxsmódosított jellemzőt olyan értéken tartja, hogy Δxsaz előírt határokon belül legyen.

A szabályozások alapvető itéletalkotási művelete a különbségképzés. Zavarkompenzációval kiegészített szabályozás

xm=xmΔxs,xz szerinti beavatkozást valósít meg.

Az egyszerű szabályozások szerkezete, tulajdonságai

Értéktartó szabályozás: xsA=xA=const.

Követő szabályozás: xsA=xwt,x

Az egyszerű szabályozási körfelépítése

Szabályozások:

Értéktartó, követő ( programszabályozások)

Folytonos, állásos

Folytonos idejű, mintavételezett v. diszkrét idejű

Struktúra változatok

Alap struktúra

A zavarás áthelyezése

Az alapérték kiemelése

A rendelkezőjel kiemelése

A hibajel kiemelése

A zárt szabályozási kör eredő átviteli függvényei

A szabályozási kör viselkedését leíró egyenletek mátrixos alakban:

xssxrs=WsasWszsWrasWrzs xasxzs

Az egyes átviteli függvények az alap struktúra változat alapján:

Wsas=Y1sY2s1+Y1sY2sYvs

Wszs=±YzsY2s1+Y1sY2sYvs

Wras=11+Y1sY2sYvs

Wrzs=∓YzsY2sYvs1+Y1sY2sYvs

A szabályozások típusszáma

A zárt szabályozási kör átviteli függvényeinek nevezőjében szereplő szorzatfüggvény:

Ys=Y1sY2sYvs

Hurokátviteli függvény, a felnyitott kör eredő átviteli függvény.

Körerősítés:

K=A1A2Av

A hurokátviteli függvény felírható a következő alakban:

Ys=KsiYms

Yms=Πmz=11+τzs1+Tps a tranziens alatt van szerepe. Állandósult állapotban eltünik.

i=0: arányos vagy 0 típusú szabályozás

i=1: integráló, vagy 1 típusú szabályozó

i=2: kétszeresen integráló szabályozó- stabilitási problémák.

Értéktartó szabályozások vizsgálata

Követelmény: az állandó alapértékhez minél közelebb tartani a szabályozott jellemzőt.

A szabályozott jellemző állandósult értéke:

xs=limt→∞xst=lims→0sXss=lims→0KYmssi+KYmsxA±si−jAz2Ymzssi+KYmsxz

A szabályozási eltérés:

Δxs=xA−xs=lims→0sΔXss=lim s→0sisi+KYmsxA∓si−jAz2Ymzssi+KYmsxz

Az értéktartó tulajdonság 0 és 1 típusú szabályozás esetén.

Követő szabályozások vizsgálata

A vezetőjel esetén is megadható típusazám (k):

L−1xwsk=xw1ttk−1k−1!

A követési eltérés:

Δxs=lim s→0si−k−1si+KYmsxw∓si−jAz2Ymzssi+KYmsxz

Szabályozások követési tulajdonságai

A körerősítés meghatározása

A körerősítés a legfontosabb paraméter. Méáréséhez a zárt rendszert fell kell nyitni. Ezt célszerű a kis teljesítményű visszacsatolásban elvégezni. Felnyitás után a bemenő jelet megváltoztatjuk, ekkor a kimenet:

ΔXks=−KsiYmsΔxbs

A tranziensek után a kimeneten az alábbi változás regisztrálható:

Δxkt=−L−1Ksi+1Δxb=−Δxbtii!1t

Arányos (0 típusú) szabályozó kör:

K=ΔxkΔxb, mértékegység nélküli szám.

Integráló (1 típusú) szabályozókör esetén:

Δxkt=−KΔxbt1t

változásk kapunk. Az állandósult változási sebesség: KΔxb.

Ismétlési idő: Ti, az az idő, ami alatt a kimeneti jelváltozás eléria bemenetre adott ugtásjel értékét.

KiΔxbTi=Δxb

Ki=1Ti

Az integráló szabályozás hurokerősítése az ismétlési idő reciptrokávalegyezik meg.