Digitális szűrők

- Diszkrét jelek leírása a frekvencia tartományban:

Az xnT diszkrét jel Fourier transzformáltja, XejωT definíciója a következő:

XejωT=n=−∞n=+∞xnTe−jnωT

A folytonos jelekkel összehasonlítva a következő eltéréseket találjuk:

Az integrál helyett összegezést találunk a formulában

Az frekvencia változó helyett ejωT szerepel. Ez azt mutatja, hogy a frekvencia függvény 2πT periódussal ismétlődik. Ezért a frekvenciafüggvény ábrázolásánál elég csak az alap intervallumot, −πT≤ω<πT , figyelembe venni.

Az X frekvencia függvényt az xnT diszkrét jel spektrumának is nevezzük. A spektrum komplex függvény, amely valós és képzetes részből áll:

XejωT=RejωT+jIejωT=AejωT ejϕejωT

Vagy rövidebb formában:

XejωT=R+jIejωT=Aejϕ

A diszkrét idejű jelek esetén az inverz Fourier transzformáció az alábbi:

xnT=T2π−πTπTXejωT ejnωTdω

Az x[nT] és XejωT formulákat Fourier transzformációs párnak nevezzük, szimbolikus jelölésük:

xnT↔XejωT

Ha bevezetjük a =T szimbolikus frekvenciát, a formulák a következő alakban írhatók:

Xejθ=n=−∞n=+∞xnTe−jnθ

xnT=T2π−ππXejθejnθdθ

xnT↔Xejθ

A relatív frekvencia bevezetésével az alap intervallum:−π≤θ<π

Gyakran előforduló függvények Fourier transzformáltjai láthatók az alábbiakban. A Diszkrét Fourier transzformáció képletét alkalmazva az összefüggések könnyen bizonyíthatók.

Időtartomány: 			Frekvencia tartomány:

Időtartomány: 			Frekvencia tartomány:

1. ábra: Fourier transzformációs párok néhány gyakori függvény esetén.

Digitális szűrők méretezése

A szűrők méretezése a frekvencia tartománybeli karakterisztikák magadásával kezdődik. Az amplitúdó karakterisztika megadása mellett bizonyos alkalmazások esetén a fázis-frekvencia karakterisztika is fontos. A lineáris fáziskarakterisztika gyakran követelmény.

Az amplitúdó-frekvencia diagram előírása az úgynevezett tolerancia diagrammal történik, amint az a következő ábrán látható.

2. ábra: Aluláteresztő szűrő paramétereinek a specifikációja.

A tervezés a következő lépésekből áll:

- Eldöntjük, FIR vagy IIR struktúrával akarjuk-e közelíteni az előírt paramétereket

- Kiválasztjuk a szűrő fokszámát és meghatározzuk az együtthatókat

- Megválasztjuk a szűrő struktúrát a kvantálás hatásának a figyelembe vételével

- Ellenőrizzük, mennyiben tesz eleget a szűrő az előírt specifikációknak. Ha nem megfelelők a paraméterek, módosítás után megismételjük a procedúrát.

A szűrő tervezése így iteratív módon történik.

A legfontosabb szűrő típusok:

- Aluláteresztő szűrő

- Felüláteresztő szűrő

- Sáváteresztő szűrő

- Sávvágó szűrő.

Az ideális szűrőkarakterisztikák összefoglalva a következő, 3. ábrán láthatók.

FIR szűrők tervezése.

FIR szűrők esetén a lépések a következők:

- Szűrő specifikáció megadása

- Együtthatók számítása

- Struktúra kiválasztása

- Szimuláció (opcionális)

- Megvalósítás digitális jelprocesszorral

3. ábra: ideális szűrő karakterisztikák

A specifikáció a fentiekben említett H() és  () amplitúdó és fázis függvény megadásával történik. Általában, ()-t  egyszerűen lineárisnak, vagy nem lineárisnak specifikáljuk. Az amplitúdó paraméterek megadása viszont minden esetben a fenn említett tolerancia diagrammal történik.

Együtthatók meghatározása

Az amplitúdó-frekvencia diagramban megadott karakterisztika megközelítése a megadott tűréshatárokon belül elsősorban az együtthatók meghatározási módjától függ. A FIR szűrők leglényegesebb tulajdonsága a véges impulzus válasz. Ha ez ismert, a szűrő megvalósítható. Az előzőekben azt is láttuk, hogy az impulzus válaszból az is eldönthető, hgy a szűrő fázis késleltetése lineáris, vagy nem.

a. A diszkrét idejű rendszer Fourier transzformációján és ablak függvényen alapuló tervezés

A tervezés az ideális amplitúdó-frekvencia karakterisztikából, Hdejθ–ből indul ki. E diagram lehető legjobb közelítése a cél. Közvetlenül az ideális átviteli karakterisztikából inverz Fourier transzformációval meghatározzuk az impulzus választ, hd[n]-t. Ez alapján azonban a szűrőt nem lehet megvalósítani, mivel az impulzus válasz

a. nagy vagy végtelen hosszúságú,

b. nem kauzális függvény, azaz hd[n] ≠0, n<0 esetén.

Emiatt az impulzus válasz függvény hosszát limitálni kell egy elfogadható L hosszra, valamint a kapott válasz függvényt el kell tolni (késleltetni kell), hogy az impulzus válasz kauzális legyen. A lépések a 4. ábrán láthatók. A végeredmény a hd[n] függvény egy közelítése, h[n]. A h[n] impulzus válasz értékei megegyeznek a szűrő együtthatókkal

4. ábra: A Fourier transzformáción alapuló együttható számítás lépései.

Az impulzus válasz függvény csonkítása azonban a karakterisztikában túllendülést és lengéseket okoz. Ez az un. Gibbs jelenség. A következő ábrán az átviteli karakterisztika látható különböző hosszúságú válaszfüggvény esetén.

5. ábra. Az ideális aluláteresztő szűrő közelítése különböző hosszúságú impulzus válasz függvényekkel.

A hullámosság és az átmeneti tartomány változás magyarázata a következő:

A válasz függvény csonkítása az időtartományban úgy történt, hogy egy négyszögletes ablak függvénnyel, w[n]-el szoroztuk:

hn=wnhdn

A frekvencia tartományban ez megfelel Hdejθ és Wejθ konvolúciójának.

Hejθ=Wejθ∗Hdejθ

A Wejθ ablak függvény az 1d ábrán látható. A konvolúció eredménye a 6. ábrán látható.

A paraméterek javíthatók, ha másféle ablak függvényt választunk. Az 1. táblázatban különféle ablak függvények paraméterei láthatók.

| Ablak típusa | Átmeneti sáv szélesség (normalizált) f | Áteresztő sáv hulámosság [dB] | Vágási sáv Csillapítás [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| Négyszög | 0.9/N | 0.7416 | 21 |
| Hanning | 3.1/N | 0.0546 | 44 |
| Hamming | 3.3/N | 0.0194 | 53 |
| Blackman | 5.5/N | 0.0017 | 74 |

A táblázatban f az átmeneti sáv normalizált sávszélessége:

Δf=δffs

δf=fs−fp, az átmeneti sáv szélessége.

6. ábra: A w[n] ablak függvény hatása.

Hanning ablak függvény esetén az impulzus válasz hossza: N=3.3δffs

Az egyes ablak függvények a következők:

Négyszög függvény:

wn=10≤n≤L−10egyébként

Bartlett Függvény:

wn=2nL−1,0≤n≤L−122−2nL−1,L−12<n≤L−10egyébként

Hanning függvény:

wn=121−cos2πnL−1,0≤n≤L−10egyébként

Hamming függvény:

wn=0.54−0.46cos2πnL−1,0≤n≤L−10egyébként

Blackman függvény:

wn=0.42−0.5cos2πnL−1+0.08cos4πnL−1,0≤n≤L−10egyébként

Kaiser függvény:

wn=I02βnL−1−nL−12I0β0≤n≤L−10egyébként

a képletben I0(x) Bessel függvény:

I0x=1+k=1∞x2kk!2

A Kaiser ablak függvény különböző  értékek esetén más-más karakterisztikát eredményez.

7. ábra: ablak függvények típusai.

A legutolsó lépésben meghatározhatók a szűrő együtthatók:

hn=wnhdn

A 8.ábra bemutatja, milyen eredmények adódnak, L=31 impulzus válasz esetén. Az alkalmazott ablak függvények:

a)

I. Négyszög

II. Bartlett

III. Hanning

IV. Hamming

V. Blackman

b)

Kaiser függvény különféle  értékek esetén.

Az ábrák mutatják, hogy a megfelelő ablak függvény megválasztásával elérhetők az előírt szűrő paraméterek.

a)

b)

8. ábra: Ablak függvények megválasztásának hatása.

Az egyes  szakirodalmak az ablak függvényeket gyakran nem pontosan azonosan definiálják. Például a Hanning függvény esetén az alábbi formulák fordulhatnak elő:

wn=1−cos2πnL2, 0≤n≤L−1

wn=1+cos2πnL2, −L−1≤n≤L−12

wn=1−cos2πnL−12, 0≤n≤L−1

9. ábra: A Hanning ablak diszkrét idejű függvénye a háromféle definíció alapján.

b. Diszkrét Fourier transzformáción alapuló tervezés

A tervezés alapja az, hogy az L hosszúságú impulzus válaszú FIR szűrő L pontos direkt Fourier transzformáltját konvertáljuk a Hdejθ amplitúdó-frekvencia karakterisztikává. Az elvet megfordíthatjuk: Hdejθ-ból kiindulva, meghatározzuk az L pontos inverz diszkrét Fourier transzformáltat. A módszer a 10. ábrán látható, az ideális Hdejθ függvény és L=33 esetre.

10. ábra: Szűrő tervezés DFT alapján.

Hp[k]-ból kiindulva 33 pontos IDFT- segítségével meghatározzuk a hp[n] impulzus választ. Ebből előállítjuk a megvalósításra alkalmas h[n] impulzus választ.

hn=hp,0≤n≤30egyébként

Az így kapott karakterisztika pontosan egybeesik a Hp[k] frekvencia mintáival, de a közbenső intervallumokban általunk nem kontrollált hibák lesznek. Ezt mutatja a hp[n] Fourier transzformáltja, az Aejθamplitúdó és ϕejθ fázis karakterisztika.

A hiba azonban nem túl jelentős, ha az inverz diszkrét Fourier transzformált számításakor nemcsak az amplitúdót adjuk meg, hanem pontosan definiáljuk a fázist is:

Hpk=e−j162πk330≤k≤8és 25≤k≤3209≤k≤24

Ez lineáris fázis karakterisztikát is eredményez.

IIR szűrők tervezése

A FIR szűrőkkel ellentétben az IIR szűrők H(z) átviteli függvénye pólusokat és zérus helyeket egyaránt tartalmaz. Ezért hasonlóan az analóg szűrőkhöz, tervezésük gyakran a pólus és zérus helyes leírásból indul ki. Sok módszer az analóg szűrő típusokon alapul ( Butterworth, Bessel, Chebishev, elliptikus vagy Causer szűrők). Emellett lehetőség van arra is, hogy ne folytonos szűrőből induljunk ki, hanem erre a célra a z tartománybeli analízist használjuk. 	A pólusok jelenléte miatt az IIR szűrők lehetnek labilisak is. Ezért a tervezésnél erre is tekintettel kell lenni, a szűrőt stabilitás szempontjából is ellenőrizni kell.

IIR szűrők esetén nincs lehetőség arra, hogy a fázismenetet is előírjuk az együtthatók megadásával. Ha az amplitúdót és fázist is specifikálni kell, a következőképpen kell eljárnunk:

- Megtervezzük az IIR szűrőt az előírt amplitúdó karakterisztikával

- Ezután megtervezzük az előírt fáziseltolást létrehozó fokozatot az előzőleg megtervezett szűrővel

- Ezután kaszkádosítjuk a két fokozatot

a. Impulzus válasz invariancián alapuló tervezés

E módszer esetén az ismert analóg szűrő súlyfüggvényéből - impulzus válasz, ha(t) - és ennek frekvencia függvényéből – Ha() - indulunk ki. Az IIR szűrő hd[n] impulzus válasza a mintavételi pontokban meg kell, hogy egyezzen a folytonos szűrő impulzus válasz függvényével:

hdn=hanT

T a diszkrét rendszer mintavételi periódusideje.

Az előzőek alapján felírható a diszkrét rendszer amplitúdó-frekvencia függvénye:

Hdejθ=1Tk=−∞∞Haω−2πkT

Ahol θ=ωT

A módszert az alábbi ábra illusztrálja.

11. ábra: Impulzus válasz invariancián alapuló módszer

A módszer problémája, hogy alkalmazhatósága a T mintavételi idő nagyságától függ, a frekvencia függvénynél előforduló átlapolás miatt („aliasing” jelenség). Azaz, az időtartományban meglévő hasonlóság a frekvencia tartományban nem áll fenn kis mintavételi frekvenciák esetén.

Példa: Legyen az analóg szűrő átviteli függvénye:

Haω=Ajω−B

A Laplace transzformált:

Has=As−B

A súlyfüggvény táblázatból meghatározható:

hat=AeBtt≥00t<0

A diszkrét impulzus válasz:

hdn=hanT=AeBnTun

A z transzformált pedig:

Hdz=n=−∞∞hdnz−n=An=0∞eBTz−1n=A1−e−BTz−1

A rendszer blokkvázlata az alábbi:

12. ábra: a szűrő blokkvázlata.

Hasonlítsuk össze az analóg és a diszkrét átviteli függvényt:

Has=As−B  Hdz=A1−e−BTz−1

A Ha(s) függvénynek pólusa van az s =B helyen, amíg a Hd(z) diszkrét rendszer pólusa a z=eBT helyen található.

Ez alapján megfogalmazható a tervezési módszer általános szabálya:

Az analóg szűrő minden p = pk pólusát át kell konvertálni a z=zk=eskT pólusokká.

Általában az analóg szűrő az alábbi formában adott:

Has=k=1NAs−Bk

A tervezés során a diszkrét szűrőt az alábbi formában kapjuk:

Hdz=k=1NA1−e−BkTz−1

A stabil analóg szűrőből így konvertált diszkrét szűrő is stabil lesz minden esetben.

b. A differenciálegyenlet helyettesítése differencia egyenlettel

Az analóg szűrő az átviteli függvényével adott:

Has=i=0Nbisi1−i=1Maisi

Ebből felírható a rendszer differenciál egyenlete:

yat=i=0Nbidixatdti+i=1Maidiyatdti

Ezután közelítjük a rendszert a differencia egyenletével:

dyatdt|t=nT≈ yanT−yanT−TT=ydn−ydn−1T

Az yd[n] a diszkrét szűrő kimeneti jele.

A módszert általánosíthatjuk is:

yat → Yas

dyatdt →sYas

ydn → Ydz

ydn−ydn−1T →ydz−z−1ydzT=1−z−1TYdz

Így a diszkrét IIR szűrő átviteli függvénye az alábbi lesz:

Hdz=i=0Nbi1−z−1Ti1−i=1Mai1−z−1Ti

A módszer az s síkot a z síkra képezi le a 13. ábrának megfelelően. Az s sík origója ( s=0) megfelel a z sík 1 pontjának. Az s=j és s=-j pontok a z=0 pontba kerülnek. A7 s sík képzetes tengelye pedig megfelel a z síkon a 0.5 sugarú kör kerületének. Az s sík stabil régiója ( vonalkázott) a z síkon szintén stabil tartományba kerül, a kör belsejébe, tehát a diszkrét szűrő is stabil lesz, ha az analóg rendszer stabil volt.

A frekvencia tartománybeli viselkedés azonban nem lesz azonos. Ez akkor lenne azonos, haa vonalkázott s tartomány leképezése az egységsugarú kör belsejére történne. Ehhez közel csak a kis frekvenciákhoz tartozó területekre igaz, ahol θ<π . Tehát a közelítés csak a mintavételi frekvenciánál jóval kisebb frekvenciákra lesz megfelelő.

13. ábra: sz leképezés.

A derivált közelítésének bemutatott módszerét ”backward difference” (visszafelé differencia) módszernek nevezik:

dyatdt|t=nT≈ yanT−yanT−TT

Egy másik lehetőség a „”forward difference” ( előre differencia) módszer:

dyatdt|t=nT≈ yanT+T−yanTT

Ez alapján az s  és z változók közötti összefüggés:

s=z−1T  és z=1+sT

Ez esetben az s tartomány képzetes tengelye függőleges egyenesbe képződik le a z síkon, amint a 14. ábra mutatja. Ezért a frekvencia tartománybeli viselkedés ezúttal is csak kis frekvenciákon lesz hasonló.

E tulajdonsága miatt a módszert csak néhány speciális alkalmazás esetén használják, melyekre nem térünk ki ( pl. kapcsolt kapacitású szűrők).

14. ábra: s-z leképezés z= 1+sT esetén.

c. Szűrő tervezés bilineáris transzformációval

A leggyakrabban alkalmazott a folytonos szűrőt kiindulásként használó módszerek közül.

Az s-z leképezés az alábbi képlet szerint történik:

s=2T1−z−11+z−1, illetve

z=2+sT2−sT

A leképezés a 15. ábra szerint történik.

A módszer az s sík képzetes tengelyét az egység sugarú kör kerületére képezi le, az s=0 pont a z=1 pontba kerül. Az s=+j és s=-j pontok egyaránt a z=-1 pontba képződnek le. Az s tartomány negatív valós része az egység sugarú kör belsejének felel meg. Ily módon mindig stabil diszkrét rendszert kapunk, ha a kiindulási analóg rendszer stabil.

15. ábra: s-z leképezés bilineáris transzformáció esetén.

Példa:

Legyen a folytonos rendszer átviteli függvénye:

Has=As+A

Írjuk fel a diszkrét rendszert a bilineáris transzformációval:

Hdz=A2T1−z−11+z−1+A=AT1+z−1AT+2+AT−2z−1

A frekvencia függvények A=1000 és T=0.001esetén a 16. ábrán láthatók.

16. ábra: a bilineáris transzformációval kapott frekvencia függvények.

Az ábrán látható, hogy kétféle frekvencia szerepel: a, az analóg rendszer és d, a diszkrét rendszer frekvenciája.

fa=ωa2π

fd=ωd2π, illetve ωd=θT

Egyik fő tulajdonsága a bilineáris leképezésnek, hogy az analóg rendszer teljes frekvenciáját −∞≤ωa≤+∞ leképezi a diszkrét rendszer alap intervallumára −π≤θ≤+π.

Az a=0 pont megfelel a = 0 pontnak, az a= + pontot áttranszformálja a =  pontba, míg aza= -  pontot a = - pontba képezi le.

Az analóg és diszkrétfrekvenciák között az alábbi összefüggés vezethető le:

s=2T1−z−11+z−1

s=j és z=ejθ, θ=ωTösszefüggések figyelembe vételével:

jωa=2T1−e−jθ1+e−jθ

ωd=2TarctanωaT2

Azaz, a két frekvencia között az összefüggés nem lineáris, amint az a 17. ábrán látható. A jelenség a frekvencia „warping”, eltérés. Pozitív következménye, hogy a transzformáció sohasem okoz frekvencia átlapolást, az aliazing jelenség nem fordul elő. Viszont a tervezés folyamán a frekvencia karakterisztika specifikációjánál ezt figyelembe kell venni és a diszkrét szűrő frekvenciamenetét módosítani kell. E folyamatot ábrázolja a 18. ábra.

17. ábra: Az analóg és diszkrét frekvenciák közötti összefüggés bilineáris transzformáció esetén.

18. ábra: a frekvencia torzulás, „warping” bilineáris transzformáció esetén.

19. ábra: A diszkrét szűrő frekvencia karakterisztikája bilineáris transzformáció esetén.